Pirómetro con pantalla LCD

Festejando las 500 descargas del proyecto original decidí hacer una versión mejorada del mismo, reemplazando la representación de los valores de temperatura de un display de siete segmentos a una pantalla LCD de 16 x 1.

La lógica del programa es la misma de la versión anterior solo cambia el módulo de visualización.

El programa lo desarrollé en Niple 5.6.4 y como de costumbre dejo el diagrama en .pdf para quienes quieran hacerlo en versiones más nuevas, les llamará la atención que el programa sea para una pantalla de 16x2 y se esté usando una de 16x1, pasa que al no estar la segunda línea simplemente la ignora.

Si quieren utilizar una pantalla de 16x2 para no correr riesgos en los adjuntos está el circuito (que es igual)

Aclaro que la versión aquí presentada no es la misma que uso en mi diseño porque la pantalla que utilicé tiene un controlador distinto, y he tenido que renegar bastante para poder hacerlo andar. Esto se debe a que la obtuve de una caja registradora en desuso y siempre que utilizo cosas de la chatarra tengo que trabajar más de la cuenta. En todo caso la estrategia de control para la pantalla utilizada la describo en el foro de Niplesoft. net por si a alguien le da curiosidad o tiene el mismo problema… muy resumidamente comento que el truco es tomar la pantalla como si fuera de 8x2 en lugar de 16x2, o sea escribir solo hasta el 8° carácter en cada línea y luego mágicamente aparece todo en una sola línea

El circuito es el siguiente:

Como dije antes no tiene grandes diferencias con el anterior, solo que al ser menor el consumo puede alimentarse con una batería de 9 V, sin inconvenientes (cosa que hice).

La placa de control quedó de la siguiente manera:

En cuanto a la calibración del equipo, les comento que con el programa como está deben poner la termocupla en agua con hielo (0 °C) y restar en el programa la indicación del display  del valor de la temperatura leída designado “valor” , antes de la conversión a BCD.

Luego tomen otra temperatura conocida, por ejemplo 100 °C (agua hirviendo) y calibren con el dimmer de ajuste de amplificación hasta lograr ese valor en pantalla. Con eso tendrán una precisión de +/- 10 °C en la mayor parte de la escala (entre 0 y 1100 °C).

Para mayores precisiones deberemos recurrir a tablas de traducción como se comentó en la versión original.

Bueno, luego de realizar los circuitos conviene poner todo en una caja para lo que utilicé una caja de conexiones eléctricas  de 100 mm x 100 mm x 60 mm que compré en un comercio del ramo.

Como puede verse coloque una bornera externa para conectar la termocupla y una llave para encendido y apagado. Internamente quedo de la siguiente manera

Como puede verse le puse una “pinza” hecha con una lámina de acero inoxidable para sostener la batería, no se aprecia bien en la foto, pero la placa de control está fijada en un puente de acrílico sobre el fondo de la pantalla LCD.

Como “bonus track” les comento que si en lugar de una termocupla de instrumentación utilizan una termocupla de calefón se obtienen resultados  bastante buenos dentro del rango de 0 a 700 °C y en lecturas de poco tiempo dado que cuando se calienta el caño de cobre que hace de soporte y conexión las lecturas varian mucho.

Espero les resulte útil o al menos entretenido…