SEGUIDOR DE GIRO

Trabajando en un repetidor de giro de timón (proyecto publicado), una de las ideas que quedaron en el camino merecía ser desarrollada por sus potenciales aplicaciones en otras áreas y es así que después de terminar el proyecto original le dediqué un tiempo.

Se trata de un control que repite el movimiento angular de un potenciómetro en otro potenciómetro acoplado a un motor paso a paso. Para este prototipo se utilizó un motor unipolar de una impresora en desuso porque tenía incorporada una caja de engranajes con  una relación 9 : 1.

En el eje de salida de la caja reductora se acopló el potenciómetro que realimenta el sistema de control.

El micro utilizado es un Pic 16F88, pero cualquier otro que tenga disponibles las dos entradas analógicas y las cuatro salidas digitales  para el control del motor puede servir. Incluso con una caja de engranajes con una relación mayor podría llegar a utilizarse un motor  DC común controlado con un puente H pudiendo realizarse el control con un Pic 12F675 (queda hecho el desafío…).

Se utiliza el oscilador interno del micro para simplificar la placa y se realiza el programa en NIPLE V5.6.4 (Dejo pdf del programa para migrarlo a otras versiones). Se implementó el control del motor en modo “wave drive”.

La lógica de control consiste simplemente en leer los dos potes, colocar las lecturas en escala considerando la amplitud de movimiento angular de los potes (270° aprox) y comparar las lecturas. Ante una discrepancia en los valores ordenar el movimiento del motor un paso (en el sentido correspondiente al signo de la diferencia entre los valores), volver a medir y comparar y continuar hasta que las lecturas coincidan.

Como se ve la teoría es simple, no tanto la implementación, porque deben tenerse en cuenta las conexiones de los potes y su posición relativa y el sentido de giro del motor.

De hecho, en el prototipo mostrado el motor se mueve “en espejo”  respecto del pote de control. Para revertir esta situación deben invertirse las conexiones del motor (para  invertir el sentido de giro) e invertir las conexiones de los extremos del pote acoplado al motor.

El movimiento “en espejo” se debe a que los potes están colocados también “en espejo” (Ver las fotos).

El motor posee una tensión de alimentación de 12 Vcc y para el driver utilicé transistores BD 139.

La placa utilizada es una adaptación de una que diseñé para otra cosa y con un micro de 8 pines, y es por eso que en la foto se ve el micro colgando en una placa auxiliar. Pero dejo el diseño de una placa dedicada para éste proyecto.

Los transportadores que se ven en la foto los coloqué para poder ver la precisión que se lograba con éste control y como está, anda en +/- 1°. En algunos puntos no queda detenido, sino que queda oscilando un paso hacia un lado un paso hacia el otro. Supongo que con potes de mayor diámetro o con una caja de mayor relación este problema desaparecería, pero sin haberlo verificado, esto sigue siendo una suposición…

Utilidades del proyecto, puede servir para controlar el giro de una cámara, un brazo robótico, o lo que se les ocurra que deba girar un ángulo determinado.

Por supuesto que puede mejorarse, pero esto ya es un inicio para ver por dónde va la cosa, si es que no se les ocurrió algo mejor.

El circuito es el siguiente:

La placa sería la siguiente:

El prototipo quedó así:

Como puede verse en las fotografías, usé para el armado dos gabinetes de fuentes de PC, bueno… hay que reciclar amigos.

Un detalle importante, los potes deben ser lineales.

Nota final: si en lugar de  un motor se manejan válvulas para controlar pistones neumáticos o hidráulicos se abren otros caminos muy interesantes.

Como siempre, si les sirve el proyecto me doy por satisfecho.